附件4

巴中市干旱灾害分级标准

干旱灾害按灾情程度分为特别重大、重大、较大和一般灾

害四级。符合下列条件之一的，确定为相应级别的干旱灾害。

单位：万亩、万人

| 干旱 类型 | 时段 | 特别重大 |  | 重大 |  | 较大 |  | 一般 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 作物受灾面积（I） | 因旱饮水困难人数（N） | 作物受灾面积（I） | 因旱饮水困难人数（N） | 作物受灾面积（I） | 因旱饮水困难人数（N） | 作物受灾面积（I） | 因旱饮水困难人数（N） |
| 冬干 | 11月21日～ 2月28日 | I＞480 | N≥350 | 320＜I≤480 | 200≤N＜350 | 250＜I≤320 | 70≤N＜200 | 80＜I≤250 | 15≤N＜70 |
| 春旱 | 3月1日～ 5月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏旱 | 4月26日～ 7月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伏旱 | 6月26日～ 9月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市 干旱 |  | 连续15天供水保障率≤75% |  | 75%＜连续15天供水保障率≤85% |  | 85%＜连续15天供水保障率≤90% |  | 90%＜连续15天供水保障率≤95% |  |

说明：１.作物受旱面积：指在田作物受旱面积。受旱期间能保证灌溉的面积，不列入统计范围；２.因旱饮水困难人数：指由于干旱导致基本生活用水量低于35升/（人·天），且持续15天以上的人口数。