附件5

巴中市防汛抗旱应急响应启动条件汇总表

| 响应 启动 条件 分类 |  | 应急响应分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级响应 | 二级响应 | 三级响应 | 四级响应 |
| 暴雨预警 |  | 市气象局连续2天发布红色预警 | 市气象局发布红色预警或连续2天发布橙色预警 | 市气象局发布橙色预警或连续2天发布黄色预警 | 市气象局发布黄色预警或连续2天发布蓝色预警 |
| 江河洪水重现期 |  | 巴中市主城区河道洪水重现期大于100年一遇（含100年） | 巴中市主城区洪峰或洪量重现期大于50年一遇（含50年）、小于100年一遇；2个及以上县级城区洪峰或洪量重现期大于100年一遇（含100年） | 巴中市主城区洪峰或洪量重现期大于20年一遇（含20年）、小于50年一遇；2个及以上县城洪峰或洪量重现期大于50年一遇（含50年）、小于100年一遇 | 2个及以上县城洪峰或洪量重现期大于20年一遇（含20年）、小于50年一遇 |
| 险 情 | 城 市 内 涝 | 巴中市主城区或2个以上县级城市道路积水深度大范围在1米以上，城市大面积停电停水停气、交通中断或瘫痪，城市运行受到严重影响 | 巴中市主城区或2个以上县级城市道路积水深度部分在1米以上，城市较大面积停电停水停气、交通中断或瘫痪，城市运行受到重大影响 | 巴中市主城区或1个以上县级城市道路积水深度大范围在0.5米以上、1米以下，城市部分区域停电停水停气、交通中断或瘫痪，城市运行受到较大影响 | 巴中市主城区或1个以上县级城市道路积水深度大范围在0.3米以上、0.5米以下，城市部分区域停电停水停气、交通中断或瘫痪，城市运行受到影响 |
|  | 水 库 | 大型水库垮坝 | 中型水库垮坝 | 小（1）型水库垮坝 | 小（2）型水库垮坝 |
|  | 堰 塞 湖 | \ | 出现按《堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范》（SL/T450—2021）划分的Ⅰ级风险堰塞湖 | 出现按《堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范》（SL/T450—2021）划分的Ⅱ级风险堰塞湖 | 出现按《堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范》（SL/T450—2021）划分的Ⅲ级风险堰塞湖 |
|  | 堤 防 | 发生对巴中市主城区造成严重影响的堤防溃决险情 | 发生对县（区）城区造成严重影响的堤防溃决险情 | 发生对县级城市造成严重影响的堤防溃决险情 | 发生对重点场镇、重要设施、交通干线造成严重影响的堤防溃决险情 |
| 干旱 |  | 发生特别重大干旱灾害 | 发生重大干旱灾害 | 发生较大干旱灾害 | 发生一般干旱灾害 |
| 其他 |  | 其他需要启动一级应急响应的情况 | 其他需要启动二级应急响应的情况 | 其他需要启动三级应急响应的情况 | 其他需要启动四级应急响应的情况 |

注：当出现或可能出现以上条件之一，对影响程度、范围和发展趋势经综合会商研判后，启动相应级别应急响应。